Настройка цифровых каналов на телевизорах LG

(на примере модели LG 32LM450)

В зависимости от модели, интерфейс и структура меню могут отличаться,

но общий смысл и порядок действий остается актуален.

1). Войдите в меню настроек. Если у вас телевизор с функцией Smart TV, нажмите кнопку [Home] на пульте и выберите пункт «Настройки», если у вас телевизор без этой функции, то просто нажмите кнопку [Menu] на пульте. Внимание! Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: 0000, 1111, 1234.

В разделе «Опции» укажите страну. В телевизорах, выпущенных до 2010 включительно, необходимо выбрать одну из стран Западной Европы, например Германию или Финляндию. В телевизорах 2011 года и более современных можно выбрать Россию. Внимание! Если вы выбрали одну из стран Западной Европы, поменяйте в пункте «Язык (Language)» основной

язык аудио на «Русский».

2). После смены страны телевизор сразу предложит выполнить автонастройку

каналов. Если этого не произошло зайдите в раздел «Настройка» и выберите пункт «Автопоиск».

3). В источниках сигнала выберите  «Кабель». Если этого пункта нет в вариантах, или телевизор вообще не предлагает вам выбрать источник сигнала, значит либо вы неверно указали страну, либо ваш телевизор не имеет тюнера стандарта DVB-C и не сможет

настроить цифровое ТВ.

4). Выберите тип поиска «Быстрый» и введите следующие параметры поиска:

Частота (начальная частота)     322000

Конечная частота                         426000

Символьная скорость                     6956

Модуляция                                256 QAM

ID сети                                                       5

В зависимости от модели телевизора и выбранной страны, некоторые параметры

вводить не нужно.

5). Телевизор может спросить у вас несколько дополнительных параметров. Тогда расставьте галочки следующим образом:

Пропуск зашифрованных программ – нет

Только цифровая настройка –                 да

Автонумерация –                                        да

6). После поиска каналов необходимо настроить внутренние часы телевизора, для этого вернитесь в меню настроек и в разделе «Время» выберите пункт «Часы».

7). Установите режим «Авто» (точное время телевизор будет получать из кабельной сети). При выборе часового пояса  укажите «Смещение» и «GMT  +4». Внимание! Если после смены режима на «Авто», выбор часового пояса будет недоступен, просто подождите

несколько секунд либо выйдите из этого меню и снова зайдите.

8). На некоторых моделях телевизоров  некорректно работает Автообновление каналов. Если после включения телевизоров у вас сбрасываются каналы, то этот режим необходимо отключить. Для этого в разделе «Настройка» выберите пункт «Настройка

цифрового кабеля» и в строке «Автообновление каналов» поставьте «Выкл.».

Теперь вы можете в полной мере насладиться возможностями вашего телевизора, просматривая каналы высокой четкости. Приятного просмотра и ярких эмоций!